Altro-muovimatot työselitys kiinnitysjärjestelmineen

ALTRO -muovimatto (tuotenimi)

## BETONILATTIARAKENNE PVC –PÄÄLLYSTEEN ALUSTAKSI

Betonilaatan pinta puhdistetaan tartuntaa heikentävistä aineista (vanha mattoliima, sementtiliima, heikot tasoitteet) jyrsimällä lujaan betonialustaan asti. Alustan lujuuden suhteen noudatamme Suomen Betoniyhdistyksen BY 45 Betonilattiat 2023 julkaisun taulukon 5.5 lujuusvaatimuksia eri rasitustyypeistä johtuen. Vähimmäisvetolujuuden arvo keskisuurissa rasituksissa esim. liiketiloissa, laitoskeittiöissä 1,2 N/mm2 ja suurissa rasituksissa esim. varastotilat 2,0 N/mm2. Alustan kosteus pitää alittaa päällysteelle ja liimalle annetut kosteusrajat.

Betonointi:

- Karkea oikaisu (yli 20 mm) tehdään ARDEX A 35 –, ARDEX A 38-betonilla tai ARDEX A 38 mix –kuivabetonilla. Katso tuotesivut.

Tasoitus 3–30 mm (keskisuuret ja suuret rasitukset)

- Alusta puhdistetaan huolellisesti.

- HUOM! Suosittelemme Ardex P 40 MS -höyrysulun käyttöä kohteissa, joissa on riski jäännöskosteudesta. Höyrysulku poistaa jäännöskosteuden aiheuttamat riskit lattiarakenteessa asettamatta vaatimuksia tasoitekerroksen minimipaksuuteen.

- ARDEX P 51-pohjustusaine levitetään kauttaaltaan laimennettuna vedellä 1:3.

- Ylitasoitus tehdään ARDEX K 70 New –itsetasoittuvalla tasoitteella. Tasoitteen käyttöpaksuus on 3–30 mm ja päällystettävissä 3–5 mm kerrospaksuuksissa n. 6 tunnin, 5–10 mm:n kerrospaksuuksissa n. 12 tunnin ja 10–30 mm:n kerrospaksuuksissa 24 tunnin kuluttua. ARDEX K 70 –tasoitteella voidaan tehdä myös kallistukset, jolloin tasoite sekoitetaan hieman jäykemmäksi (vesimäärä – 10%).

- Tarvittaessa viimeistelytasoitus tehdään ARDEX K 5–tasoitteella (0–4 mm).

Kuivumis10 %%a 0,5 h.

#### Tasoitus 1,5–15 mm (keskisuuret rasitukset)

- Alusta puhdistetaan huolellisesti.

- ARDEX P 51-pohjustusaine levitetään kauttaaltaan laimennettuna vedellä 1:3.

- Ylitasoitus tehdään ARDEX K 33 –itsetasoittuvalla tasoitteella. Tasoitteen käyttöpaksuus on 1,5–15 mm ja kuivumisaika 24 h alle 10 mm:n kerrospaksuuksissa.

- Tarvittaessa viimeistelytasoitus tehdään ARDEX K 5–tasoitteella (0–4 mm). Kuivumisaika 0,5 h.

- Huom! Imemättömillä alustoilla, siis myös pohjustetuilla pinnoilla, joiden päälle tulee tiivis päällyste, pitää tasoitepaksuuden olla vähintään 1,5 mm, jotta saadaan kauttaaltaan imukykyinen alusta.

Päällystys:

- Altro muovimatto (paksuus 2,0-3,9 mm) kiinnitetään ARDEX AF 145 –päällysteliimalla päällystetoimittajan ohjeita noudattaen. Mattosaumat hitsataan aikaisintaan 24 h kuluttua päällysteen liimauksesta. Työskentelyolosuhteet työmaalla: lämpötila yli 15 oC ja ilman kosteus alle 75 Rh %. Alustan max. kosteus liimalle on 85 Rh%.

FinFlooring Oy Asiakaspalvelu

+358 44 901 2584

Seuratkaa tämän ohjeen lisäksi tuote-esitteitä Kts. tuote-esitteet: www.ardex.fi

Ardex Oy tekninen neuvonta 09 6869 140 (vaihde)