11/2025 

[image: image1.png]S5

FinFlooring





[image: image2.png]




LATTIAN LAATOITUS FINFLOORING OY:N CASALGRANDE PADANA
 (TUOTENIMI ja KOKO) KUIVAPURISTELAATALLA
Tilan käyttötarkotus


Keskisuuret rasitukset esim. myymälätilojen rasitukset.

Alusta

Betoni puhdistetaan niin, että lattian pinnan lujuus vastaa Suomen betoniyhdistyksen julkaisun BY 45 mukaisesti 1,2 N/mm2 tartuntavetolujuutta. Betonialustan kuivumiskutistuma on edennyt niin pitkälle, että se ei aiheuta halkeamia tai muita vaurioita laatoitetuille pinnoille. Massiivibetonirakenteen ikä > 3 kuukautta ja alustan suhteellisen kosteuden enimmäisarvo 90 % RH.

Betonialustasta poistetaan sementtiliima ja muu tartuntaa heikentävä aines siten, että betonin pintakerrokselle suunnitelma-asiakirjassa asetetut vetolujuus- tai muut vaatimukset täyttyvät.

Pohjustus

Betoni pohjustetaan ARDEX P 51 –pohjustusaineella, joka laimennetaan 3 osaa vettä. Pohjustusaine levitetään kauttaaltaan lattialle lammikoita välttäen. Tämä kuivuu n. 1 tunnin ennen tasoitusta. Menekki on 0,05 – 0,1 kg/m2.
Tasoitus

Tasoitus tehdään 1,5-15 mm:n paksuudella ARDEX K 33 –tasoitteella. Tämä kuivuu 24 tuntia ennen laatoitusta. ARDEX K 33 –tasoitteen tartuntavetolujuus on >1,5 N/mm2. Jauhemenekki on 1,5 kg/m2/mm.
Laatoitus

Laattojen kiinnitys tehdään ARDEX X 80 –kiinnityslaastilla. Sisätiloissa lattialaatoitus jaetaan liikuntasaumoilla n. 9-12 m2:n alueisiin siten, että alueiden sivujen suhde ei alita suhdetta 1:2 rakenteellisia liikuntasaumoja noudattaen (SisäRYL 2013 kohta 541.4.1.1.2 Laatoituksen liikuntasauma). Laastin lattia koostumusten ansiosta laatan ja alustan 100 % tartunnan saavuttaminen helpottuu. Riittävän laastipaksuuden saavuttamiseksi suosittelemme sileillä alustoilla 300 x 300 mm:n laatoilla vähintään 8x8x8 mm:n hammaslastan käyttöä ja tarvittaessa kaksoiskiinnitystä. Varmistakaa kamman koko, kiinnitystekniikka ja 100 %:n tartunta nostamalla asennettu laatta tuoreesta laastista. Jauhemenekki ARDEX 80–kiinnityslaastilla on 8x8x8 kammalla n. 1,7-1,9 kg/m2. 

Saumaus

Käytettäessä ARDEX X 80–kiinnityslaastia, saumaus voidaan tehdä 12 tunnin kuluttua kiinnityksestä. Saumaus tehdään ARDEX G8 S–suihkutiiviillä saumalaastilla. Saumalaastin menekki 300 x 300 mm:n laatoille sauman ollessa 10 mm leveä ja syvyys 5 mm on n. 0,6 kg/m2. Joustavat saumaukset tehdään väristä riippuen ARDEX SN – tai ARDEX SE-märkätilasilikonilla.
FinFlooring Oy Asiakaspalvelu

+358 44 901 2584 asiakaspalvelu@finflooring.fi
Tuotetiedot laatoista

https://finflooring.fi/shop?order=create_date+desc&category=46
Seuratkaa tämän ohjeen lisäksi tuote-esitteitämme. Kts. tuote-esitteet ja menekkilaskurit: www.ardex.fi 


    Ardex Oy tekninen neuvonta 09 6869 140 (vaihde)
[image: image1.png][image: image2.png]