11/2025 

[image: image1.png]S5

FinFlooring





[image: image2.png]




LATTIAN LAATOITUS KOSTEISSA TILOISSA FINFLOORING OY:N CASALGRANDE PADANA
 (TUOTENIMI ja KOKO) KUIVAPURISTELAATALLA
Esim. kosteiden tilojen lattiat, joissa vaaditaan vedeneristyskerros laattojen alla. Betonilattian ikä yli 3 kk.

Finflooring Oy Casalgrande Padana kuivapuristelaatta

(Tuote, väri, pinta ja koko)
Betonialusta puhdistetaan tartuntaa heikentävistä kerroksista. Betonin pinnasta poistetaan tartuntaa heikentävät kerrokset (liimat ja heikot tasoitteet), sekä alusta puhdistetaan huolellisesti.

Valu– ja roilotäytöt tehdään ARDEX A 38 – betonilla tai ARDEX A 38 MIX – kuivabetonilla.  ARDEX A 38 ja A 38 MIX -kuivabetoni on pinnoitettavissa 24 tunnin kuluttua.

Kiinnivaluissa tartuntaharjaus tehdään ARDEX A 18 -tartuntalaastilla. Pienin kerrospaksuus kiinnivalussa on 10 mm.

Laatoitettava betonialue pohjustetaan kauttaaltaan ARDEX P 51 – pohjustusaineella, seossuhde valmistajan ohjeen mukaan.  

Käytettäessä lattialämmityskaapeleita, kaapelit kiinnitetään huolellisesti alustaan.  

Täyttö ja ylitasoitus ARDEX K 70 New (3-30 mm) tai ARDEX K 75 (3-50 mm) – tasoitteilla. Tasoitteet sekoitetaan valmistajan ohjeiden mukaan.  Kaivon ympärille asennetaan rajalista tasoituksen ajaksi. Jos asentaja ei ole tutustunut ko. tuotteen käyttöön, ottakaa yhteys valmistajan tekniseen neuvontaan.

Tarvittaessa pinnan osittainen tasoitus ARDEX A 31 (0-5 mm) – pikatasoitteella.
VEDENERISTYS

ARDEX P 51 –pohjustusaine levitetään kauttaaltaan laimennettuna vedellä 1:3.

Vedeneristys tehdään ARDEX 8+9 – ARDEX 8+9 LW- tai ARDEX S 1-K Plus–vedeneristys- ja pintarakennejärjestelmällä.

ARDEX 8+9/ARDEX 8+9 LW –vedeneriste levitetään kahteen kertaan. Ensimmäisen levityskerran yhteydessä asennetaan ARDEX-vahvistusnauhat kulmiin ja ARDEX-kaivokappale lattiakaivon ympärille. Putkiläpivienit tiivistetään pastamaisella ARDEX 8+9 / ARDEX 8+9 LW –vedeneristeellä tai ARDEX –läpivientikappaleella. Toinen levitys voidaan tehdä n. tunnin kuluttua ensimmäisestä levityskerrasta ja laatoitustyö voidaan aloittaa kahden tunnin kuluttua toisesta levityskerrasta. Alustan kosteus pitää olla alle 90 % RH. (Uusissa betonoinneissa suhteellisen kosteuden ollessa 90-95% RH tehdään laatoitus ARDEX S 48 – kiinnityslaastilla.) Vedeneristeen vähimmäiskuivakalvopaksuus on 0,8 mm.

ARDEX S 1-K Plus–vedeneriste levitetään vähintään kahteen kertaan. Ensimmäisen levityskerran yhteydessä asennetaan ARDEX SK –vahvistusnauhat rajakohtiin ja levysaumoihin. Ardex S 1-K Plus-vedeneristeen kanssa voidaan käyttää nurkissa Ardex SK 90 -sisäkulma- ja Ardex SK 270 -ulkokulmakappaletta. Putkiläpiviennit tiivistetään ARDEX –läpivientikappaleella. Toinen levitys voidaan tehdä n. kahden tunnin kuluttua ensimmäisestä levityskerrasta ja laatoitustyö voidaan aloittaa kuuden tunnin kuluttua viimeisestä levityskerrasta. Alustan kosteus pitää olla alle 90 % RH. Vedeneristeen vähimmäiskuivakalvopaksuus on 0,5 mm.

LAATOITUS

Kuivapuristelaattojen kiinnitys tehdään ARDEX X 77 – tai ARDEX X 77 W-kiinnityslaastilla. Lattialla laatat voidaan saumata n. 24 tunnin kuluttua laatoituksesta.

Kuivapuristelaattojen kiinnitys voidaan vaihtoehtoisesti tehdä ARDEX X 80 -kiinnityslaastilla. Lattialaatat voidaan saumata n. 12 tunnin kuluttua laatoittamisesta. Huom. Jos tarvitaan nopeampi laasti, käyttäkää ARDEX X 77 S – pikakiinnityslaastia.

Laattojen saumaus tehdään ARDEX G8S Flex– tai ARDEX G 10-saumalaastilla. Valmiin sauman syvyys korkeintaan 1 mm laatan pinnasta.

Joustavat saumaukset tehdään väristä riippuen ARDEX SN – tai ARDEX SE-märkätilasilikonilla.

Laattojen, jalkalistalaatan ja sauman värit arkkitehdin laatiman sisävärityssuunnitelman mukaan.

Lattiakuviot erillisen suunnitelman mukaan.

Laatoituksessa, saumauksessa ja kuivumisajoissa on noudatettava kaikkia valmistajan antamia ohjeita. 

Huom! Yllä oleva on suuntaa antava yleisohjeistus, voit muokata tekstiä tarvittaessa kohteesi mukaan.
FinFlooring Oy Asiakaspalvelu

+358 44 901 2584 asiakaspalvelu@finflooring.fi
Tuotetiedot laatoista

https://finflooring.fi/shop?order=create_date+desc&category=46
Seuratkaa tämän ohjeen lisäksi tuote-esitteitämme. Kts. tuote-esitteet ja menekkilaskurit: www.ardex.fi 


    Ardex Oy tekninen neuvonta 09 6869 140 (vaihde)
[image: image1.png][image: image2.png]